# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购半自动石蜡切片机进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：半自动石蜡切片机

二、采购标的：低于9.9万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间： 2017年11月27日—2017年12月1日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2017年12月1日下午14:00

附件一：投标书

附件二：半自动石蜡切片机参数和配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年11月27日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：半自动石蜡切片机技术参数和标准配置

半自动石蜡切片机Leica RM2245—技术参数

- 设计紧凑的独立控制面板，图形化按钮有效控制所有重要的操作

- 机身内置的控制面板和独立的控制面板完全同步，液晶显示屏上可提示切片厚度总计和切片总计，修块厚度，切片厚度，并提示重要操作状态

- 半刀切片同时有自动进样和回缩

- 切片厚度：

切片厚度设定范围：0.5-100μm

切片总厚度及切片总数均可显示

设定值：0.5-5μm，以0.5μm递进

5-20μm，以1μm递进

20-60μm，以5μm递进

60-100μm，以10μm递进

- 修块厚度设定范围：1-600μm,步进修块功能

设定值：1-10μm，以1μm递进

10-20μm，以2μm递进

20-50μm，以5μm递进

50-100μm，以10μm递进

100-600μm，以50μm递进

6. *水平进样幅度：30mm，通过步进马达进样

7. *垂直样品行程：70mm

8. *样品回缩：手动切片模式： 5–100 μm，以 5 μm 增量；可关闭

9. 粗进速度：300μm/s和900μm/s

10. 最大样品尺寸（L×H×W）：50×60×40mm

11. *8°X/Y 轴精确定位，每2°有止爪停止位点，并且有红色 0 刻度位

12．切片和修块模式可一键轻松转换
13. 切片厚度和修块厚度可独立选择并储存
14. 可视信号和声音信号提示进样时前进后退的极限和剩余进样距离 
15. *E型刀架带有红色护手，覆盖刀锋全长，确保安全。在切片和更换蜡块时有效保护用户。同时刀架具备侧向移动功能，有效充分地利用刀片全长
16. 储物盘可置于切片机顶部或旁边，方便常用工具的拿取，切片机顶部也可存放冷盒冷却蜡块
17. *手轮的旋转极其平滑，专利的弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，符合人体工程学设计，减轻用户的疲劳

18. *安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的第二手轮锁可将手轮轻松锁定在最高位，方便更换刀片
19. 多种样本夹可满足不同样本的需要
20. 通用刀架底座可适配所有刀架，钢刀刀架，一次性刀片等
21. 步进马达进样系统，进样非常精确

22. 切片机外壳材料耐腐蚀

半自动石蜡切片机标准配置单

货号					名称					 数量

1492245UL01		   RM2245主机					1

RM2245电动控制板      1

通用样品夹					1

刀架基座组					1

一次性刀片刀架				1

切屑槽						1

工具                    1

操作说明书              1

电源连接插件及电源线    1