# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购高频电刀进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：高频电刀

二、采购标的：低于9.9万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间： 2018年1月16日—2018年1月22日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2018年1月22日下午14:00

附件一：投标书

附件二：高频电刀技术参数和标准配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2018年1月16日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：高频电刀技术参数

1、主机具备全部微电脑触摸式控制，单、双极切割、凝血精度调节为1W

2、具备组织密度即时反馈技术。

3、具备病人回路电极板接触质量监测系统（REM系统）报警同时停止输出。输出时伴有不同的声光指示。

4、功率输出≤60W完成绝大部分外科手术及腔镜手术，以确保病人安全及切凝质量。

5、峰值电压P-Pvoltage最高可达9000（伏）

6、最大输出功率：300W

7、单极和双极均具备有手控，脚控开关功能，可配手控功率遥控刀笔。

8、能于各种腔镜相连接，提供单、双极电切、电凝的来源，并具备为现代腔镜外科双极切割器械而设计的输出口。

9、可配合氩气车使用，可升级为氩气刀系统。

10、具备三种切割模式，具备三种凝血模式，双极输出具备三种输出模式。

11、采用低电压工作系统，特别为腔镜外科设计的低压切割和低压凝血的输出模式，减少对正常组织的负损伤，也减少对神经、肌肉组织的刺激和对射频电流的干扰。

12、具备齐全的配件、耗材供应。

13、原装欧美进口。

14、具备主机自检功能，便于设备的养护和维修。

高频电刀标准配置

| 型号 | 中文描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE FX-8C | 高频电刀主机 | 1 | 台 |
|  | 高频电刀主机电缆线 | 1 | 条 |
|  | 手控刀笔及25毫米刀状电极，3米导线 | 5 | 支 |
|  | 病人回路电极板 | 5 | 片 |
| 选配件 |  |  |  |
|  | 双极脚踏开关 | 1 | 个 |
|  | 单极脚踏开关 | 1 | 个 |