# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购胰岛素泵进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：胰岛素泵

二、采购标的：低于8万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间：2017年12月11日—2017年12月15日下午13:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院（吉林市长春路9号）3楼交班室

九、开标时间：2017年12月15日下午13:30

附件一：投标书

附件二：胰岛素泵系统技术参数和标准配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年12月11日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：胰岛素泵技术参数及标准配置

| 胰岛素泵技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵 的 自 然 情 况 | 产品标准配置（附带的配件及耗材）： |  |  | 美敦力快易达（Paradigm）712泵，腰带夹子，活动保护帽，管夹等 |  |  |  |
|  | 产品型号 |  |  | MMT-712E |  |  |  |
|  | 外形尺寸 |  |  | 5.3 x 9.4 x 2.0 cm |  |  |  |
|  | 泵体重量 |  |  | 92.2g |  |  |  |
|  | 防水等级 |  |  | 说明书IPX-7；出厂标准IPX-8 |  |  |  |
|  | 颜色 |  |  | 蓝色 |  |  |  |
|  | 菜单 |  |  | 2种语言，可选中文，再线提示操作 |  |  |  |
|  | 背景灯 |  |  | 有 |  |  |  |
|  | 马达 |  |  | 直流电马达+交流电回路保护：双C马达 |  |  |  |
|  | 马达推进精度 |  |  | ≤±2% |  |  |  |
|  | 电池 |  |  | 1节AAA碱性电池 |  |  |  |
|  | 电池寿命 |  |  | 1个月左右 |  |  |  |
|  | 胰岛素浓度 |  |  | U-100 |  |  |  |
|  | 储药器 |  |  | 3.0ml |  |  |  |
| 基 础 率 | 基础率增幅 |  |  | 0.05-35u/h |  |  |  |
|  | 基础率模式 |  |  | 1种 |  |  |  |
|  | 基础率步长 |  |  | 最小0.05u/h |  |  |  |
|  | 基础率分段 |  |  | 48段 |  |  |  |
|  | 临时基础率 |  |  | 0.5－24u/h 可调整 |  |  |  |
|  | 基础率设置回顾 |  |  | 可回顾设定基础率数值的准确度 |  |  |  |
| 大 剂 量 | 大剂量范围 |  |  | 0.1－25U |  |  |  |
|  | 大剂量增/减量幅度 |  |  | 0.1U |  |  |  |
|  | 大剂量输注方式 |  |  | 1种， 常规波 |  |  |  |
|  | 大剂量快捷键 |  |  | 有独立按键 |  |  |  |
|  | 声响大剂量 |  |  | 0.1-2.0U 增量 |  |  |  |
|  | 大剂量历史 |  |  | 手动翻看最多24个数据 |  |  |  |
| 安 全 及 其 他 功 能 | 安全监测设置 |  |  | 50套独立的安全系统程序监视，每天数百万次的连续地自动监查；还有手动自检功能 |  |  |  |
|  | 键盘锁定功能 |  |  | 有 |  |  |  |
|  | 自检 |  |  | 有 |  |  |  |
|  | 看家狗功能 |  |  | 有，输注安全保障 |  |  |  |
|  | 报警记录 |  |  | 36种报警，可回顾至报警的类型、时间和日期 |  |  |  |
|  | 低液量报警 |  |  | 剩余单位和时间两种方式 |  |  |  |
|  | 电池报警 |  |  | 低电量和电池用尽报警；提供电池测试失败的报告 |  |  |  |
|  | 每日胰岛素输注总量回顾 |  |  | 有，可手动操作回顾7天的每日胰岛素总量 |  |  |  |
|  | 充盈记录 |  |  | 可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期 |  |  |  |
|  | 计算机下载数据 |  |  | 90天数据 |  |  |  |
|  | 其它功能 |  |  | 遥控器可选；可和paradigmlink血糖仪无线通讯 |  |  |  |
|  | 保修期 |  |  | 4年，终身维修 |  |  |  |
| 胰岛素泵配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  | 规格型号 | 单位 |  | 数量 | 备注 |  |
| 胰岛素泵 |  | MMT-712EWS | 台 |  | 1 |  |  |
| 防静电皮套 |  | MMT-744BL | 个 |  | 1 |  |  |
| 小夹子 |  | MMT-640CL | 个 |  | 1 |  |  |
| 电池帽 |  | MMT-638 | 个 |  | 1 |  |  |