吉林省吉林中西医结合医院

环境污染突发应急预案

我院为进一步加强环境监督管理，严防环境污染事故发生，做到应急指挥、应急处置力量及时到位，建立健全应急机制，最大限度地预防和减少突发性灾害事件及其造成的损害，保障员工的生命与财产安全，保证正常的工作、生活秩序，维护医院和社会稳定特制定本预案。

- 应急预案组织机构

组长：  分管副院长（张梅）

副组长：后勤保障部主任（王兵）   后勤书记（黄耀林）

组员：  污水管理员（李旭东）   水暖班长（王殿义）

- 应急预案项目污水处理设备发生故障时应急预案

在发生上述情况时，操作人员立即汇报请示，领导机构启动应急预案开始工作。

- 应急预案具体措施

- 污水处理设备采用一备一用两套装置，如遇突发问题立即启动备用设备。

- 安装一套备用塑料储药罐，容积为200升，将所投放消毒液装于罐中，以备在停电设备不能运行时，采用人工投药，保证医院污水正常消毒。

- 故障发生后立即组织技术人员对故障原因进行处理，保证24小时内污水处理设备正常运转。

- 污水处理运行工艺流程

- 医院污水经过化粪池初步沉淀，进入格栅池进行粗过滤污水进入集水池。

- 利用IO摇动床工艺在调节池内进行生物分解，达到标准后通过电子液位仪控制达到标高水位自动提升至沉淀池。

- 经过沉淀后电子液位仪自动控制达到水位后自动进入消毒池

- 通过仪器检车污水消毒后达到排放标准，排入市政污水管网。

- 消毒液的储存与操作安全规程

1、  医院采用次氯酸钠消毒液污水处理装置进行污水处理，消毒液设有独立库房存放，每次加药投药建立记录本，由专人负责管理。

2、操作人员每次配置消毒液时必须佩带橡胶手套和带防毒面具防止烧伤皮肤。

- 其它影响环境因素

- 医院生活垃圾每日一次由吉林市船营区环卫处垃圾车统一运输进行无害化处理，医院建设生活垃圾临时存放站由专人负责封闭式管理。

- 医院日常工作中产生医疗垃圾，指派专人负责院内回收医疗垃圾并按照国家相关标准做好包装，统一由具备处理资质的公司集中运输做无害化处理。

吉林省吉林中西医结合医院